MANUAL DE UTILIZARE, BICICLETA ELECTRICA ASISTATA

- AFISAJ LCD					8.ANTIFURT BATERIE

- SCHIMBATOR				9. PEDALE

- ACCELERATIE			            10.  LANT

- FAR				            11. CRIC

- FRANA PE DISC			            12. MOTOR

- SISTEM DE PLIERE			            13. SA

- MUFA INCARCARE

AFISAJ LCD

1 – Afisare viteza, baterie, erori, autonomie totala, voltaj, perioada de funtionare.

2 – Control, functie de ajustare, controlul luminozitatii stopului spate, setarea pornirii, setarea modului de pedalare, voltajul

3 – Tip comunicare: UART

Se pot vedea toti indicatorii din afisaj – 1 secunda dupa deschidere

Continutul afisajului

3.1. Voltaj si baterie ramasa

3.2. Functii multiple de afisaj

3.3. Indicator viteza

3.4 Pentru a ajusta nivelul de asistare

3.5 Semnale de atentionare

Semnificatia tastelor

- Apasati butonul din centru pentru 2 secunde pentru pornit/oprit, pentru a schimba modul de afisare, apasati scurt

- Pentru a opri computerul de bord, apasati butonul de oprit/pornit, pentru 3 secunde

- Pentru ajustarea optiunilor apasati butonul de pornit, plus un buton cu sageata pentru 2 secunde.

ASMBLAREA BICICLETEI

- Fixati bicicleta si blocati sistemele de pliere. Apoi pregatiti vehiculul pentru a fi pliat catre stanga.

- Deschideți zăvorul pliabil și țineți ghidonul spre roata din față

- Deschideți zăvorul pliabil pe partea cadrului vehiculului și pliați vehiculul

- Când pliați ghidonul și șasiul, vehiculul va fi ca în figură

SCOATEREA BATERIEI PENTRU INCARCARE

Scoateți bateriile rotind comutatorul în poziția Open Lock.

- Priza de incarcare este in partea de sus a bateriei

- Introduceti incarcatorul in portul de incarcare

- Introduceti incarcatorul in priza de 220V

In timpul incarcarii incarcatorul va afisa un led rosu. Incarcarea dureaza intre 2 si 8 ore, in functie de cat de descarcata este bateria. Afisajul LCD se va aprinde verde atunci cand incarcarea este finalizata.

NOTA:

Intotdeanua, conectati intai incarcatorul la baterie, dupa care introduceti-l in priza de 220v.

Nu spalati bicicleta cu apa cu presiune.